MEMORIAL DESCRITIVO

ASSUNTO – REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL

LOCAL – RUA ADHEMAR DE BARROS, PAÇO MUNICIPAL - CENTRO - BASTOS - SP.

- Caixilhos de Madeira

Deverão ser instaladas portas de madeira completas, inclusive com trincos e fechaduras, batentes nos locais necessários e guarnições, de acordo com os projetos.

- Elevadores

  - Elevador de uso restrito a pessoas com mobilidade reduzida com 02 paradas, capacidade de 225 kg - uso interno em alvenaria: instalação de elevador completo, inclusive com acabamento interno e externo com pedras em granito.

- Forro

  - Forro modular removível em PVC de 618mm x 1243mm: instalação de forro em todas as áreas do prédio, tanto internas quanto externas, de acordo com o projeto.

- Parede de gesso acartonado

  - Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 73/48mm - 1ST / 1ST: deverão ser instalados divisórias de gesso acartonado nos locais indicados nos projetos.

- Pintura interna

  - Massa corrida a base de PVA: massa corrida em todas as paredes internas, corrigindo todas as imperfeições das paredes internas.

  - Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo: pintura com tinta látex sobre a massa corrida, mínimo de duas demãos até cobrir todas as diferenças de tonalidades e imperfeições e na cor escolhida pela Prefeitura.

  - Verniz acrílico: pintura com tinta verniz acrílico sobre todas as portas de madeira, batentes e guarnições, inclusive com fundo preparador, mínimo de duas demãos.

  - Esmalte a base de água em estrutura metálica: pintura esmalte sobre as portas metálicas, inclusive nos batentes e guarnições, incluso fundo preparador, mínimo de duas demãos.

- Pintura externa

  - Massa corrida à base de resina acrílica: massa acrílica em todas as paredes externas, até corrigir todas as imperfeições existentes.

  - Tinta látex em massa, inclusive preparo: pintura com tinta látex acrílica, mínimo de duas demãos, com as cores escolhidas pela Prefeitura.

  - Tinta acrílica para sinalização visual de piso, com acabamento microtexturizado e antiderrapante: pintura com tinta acrílica para sinalização visual na entrada do prédio, de acordo com o projeto.

- Granito

  - Tampo/bancada em granito espessura 3 cm: pia e bancada de granito instalados de acordo com o projeto, inclusive com as cubas de inox, torneiras, sifões, etc.

- Piso externo

  - Demolição de calçada, muros e outros: a demolição das calçadas laterais, do passeio, bem como de parte do muro lateral, retirada dos entulhos, serão executados pela Prefeitura, de acordo com o cronograma da obra e solicitação com 15 dias de antecedência pela Contratada da Prefeitura.

  - Fornecimento de solo para reaterro e calçamento: após a retirada do entulho, a Prefeitura irá fornecer o solo de boa qualidade para o reaterro da parte externa de todo o prédio, que irá receber o piso de concreto, rampa de acesso, escada externa, etc.

  - Compactação de aterro mecanizado a 100% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto: deverá ser compactado o solo em camadas de 20 cm no máximo com grau de compactação de 100% do PN, atestado por ensaios e fornecido relatório com os resultados assinado pelo engenheiro responsável. O fornecimento do solo será feito pela Prefeitura mediante solicitação formal da empresa com pelo menos 15 dias de antecedência.

  - Lastro de pedra britada: será lançado sobre o solo compactado lastro de pedra britada com espessura de 5 centímetros.

  - Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa: deverão ser instaladas as guias de acordo com o projeto.

  - Concreto usinado, fck = 20 Mpa: concreto usinado com controle de fck para o calçamento, rampas e todo ao redor do prédio.

  - Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação: lançamento com controle da espessura mínima da camada de concreto em 5. O concreto deverá ser cortado para formar as juntas de dilatação a cada 2 metros.

  - Acrílico para quadras e pisos cimentados: todo o piso externo deverá ser pintado com tinta acrílica piso no mínimo duas demãos.

  - Armadura em tela soldada de aço: deverá ser colocada armadura em tela de aço soldada sobre o lastro de brita, antes da concretagem.

Prever caimento de 2% no sentido oposto às paredes para a calçada.

- Ar condicionado

Deverão ser instalados os aparelhos de ar condicionado do modelo Split de parede, inclusive os dutos, encanamentos, suportes, instalações elétricas, disjuntores, de acordo com a quantidade e locais indicados no projeto. Todos os serviços e materiais necessários para instalação e funcionamento dos aparelhos serão por conta da Contratada.

- Escada externa, rampa de acesso e hall de entrada

Deverá ser construída a escada externa de acordo com o projeto. A escada deverá possuir corrimões de acordo com as normas do Corpo de Bombeiros.

O guarda-corpo deverá ser instalado no hall de entrada do prédio obedecendo o projeto e de acordo com as normas do Corpo de Bombeiros.

A rampa de acesso deverá ter as dimensões do projeto e deverá estar de acordo com a NBR 9050. Os corrimões deverão ser colocados de acordo com o projeto e estar de acordo com esta NBR e com as normas do Corpo de Bombeiros.

- Instalações Elétricas

A execução dos serviços deverá obedecer a todas as normas pertinentes, principalmente as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) pertinentes e das companhias concessionária de energia elétrica local;

 NBR-5410 – Instalações elétricas de baixa tensão;

 NBR 9050 – Acessibilidade a edificações, mobiliários, espaços e equipamentos urbanos;

 NBR IEC 60670-1 - Caixas e invólucros para acessórios elétricos para instalações elétricas fixas domésticas e análogas – Requisitos gerais;

 NBR IEC 60670-24 - Caixas e invólucros para acessórios elétricos para instalações elétricas fixas domésticas e análogas - Requisitos específicos para invólucros para dispositivos de proteção e outros dispositivos elétricos que dissipam potência;

 NBR NM 60898 - Disjuntores para proteção de sobrecorrentes para instalações domésticas e similares;

 NBR NM 61008 - Partes 1 e 2 - Interruptores a corrente diferencial-residual para usos domésticos e análogos sem dispositivo de proteção contra sobrecorrentes (RCCB);

 NBR IEC 61643-1 - Dispositivos de proteção contra surtos em baixa tensão;

 NBR 15465 - Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão - Requisitos de desempenho;

 NBR 5471 - Condutores elétricos;

 NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados;

 NBR 7288 - Cabos de potência com isolação sólida extrudada de cloreto de polivinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1 kV a 6 kV;

 NBR 15701 - Conduletes metálicos roscados e não roscados para sistemas de eletrodutos;

 NBR 14136 - Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/250 V em corrente alternada – Padronização;

 NBR NM 60669 - Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas Parte 1: Requisitos gerais;

 NBR IEC 60238 - Porta-lâmpadas de rosca Edison;

 NBR 13571 - Haste de aterramento aço-cobreada e acessórios – Especificação;

 NBR 5349 - Cabos nus de cobre mole para fins elétricos – Especificação;

 NBR 6249 - Isolador tipo roldana de porcelana ou de vidro - Dimensões, características e procedimentos de ensaio;

 NBR NM 60454 - Fitas adesivas sensíveis à pressão para fins elétricos;

 NBR 6124 – Poste e Cruzeta de Concreto Armado (MB-221);

 NBR 8159 – Ferragens Eletrotécnicas para Redes Aéreas, Urbanas e Rurais de Distribuição de Energia Elétrica – Formatos, Dimensões e Tolerâncias;

Normas Bases das Concessionárias do Estado de São Paulo

 NDU-01 - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Secundária – Edificações Individuais ou Agrupadas até 3 Unidades Consumidoras – Energisa.

 Normas de Telefonia das concessionárias.

A CONTRATADA deverá apresentar proposta para confecção de projeto elétrico do padrão de entrada de energia, para aprovação junto à concessionária e o respectivo orçamento para execução dos serviços e lista de materiais caso a Prefeitura opte em executá-la.

- Peças sanitárias

As instalações elétricas deverão ser executadas de acordo com a quantidade estabelecida no orçamento.

Os aparelhos e respectivos pertences e acessórios serão instalados em restrita observância às recomendações do fabricante. O perfeito estado de cada aparelho será cuidadosamente verificado antes de sua colocação, devendo o mesmo ser novo e não se permitindo quaisquer defeitos decorrentes de fabricação, transportes, manuseios e instalação inadequada.

Os materiais deverão ser primeira qualidade, devendo estar de acordo com as normas vigentes e padrões de qualidade dos órgãos competentes.

- Auditório

Será feito um Auditório acima do hall de entrada, onde hoje é o Parlatório. Será construída uma parede do lado direito para evitar a incidência do sol da tarde nesta sala. As demais laterais serão fechadas com caixilhos maxim-ar de alumínio e vidro, de acordo com o projeto.

- Portão lateral de acesso a garagem

Deverá ser demolida parte do muro existente, de acordo com o projeto e deverá ser construído um muro na lateral direita, com a mesma dimensão e característica do muro existente. No vão entre estes dois muros deverá ser instalado portão de aço galvanizado de correr coom 2 folhas e altura superior a 2,50 metros completo, inclusive pintura e automatização com motorização.

Bastos, 24 de janeiro de 2020.

SÉRGIO MASAO HOSSOYA

Engenheiro Civil

CREA/SP 5061329667

ARQº DANIEL MESSIAS DOS SANTOS

Assist. Secr. Municipal de Planejamento

MANOEL IRONIDES ROSA

Prefeito Municipal